МЕТАЛЛЫ ЕВРАЗИИ, №4/2004

САММИТ

Виктор Пирогов

Генеральный директор Новосибирского электродного завода

Группа «Энергопром», являющаяся инициатором создания Ассоциации производителей углеграфитовой продукции, сформировала систему координации с крупнейшими в мире заводами по переработке углеродного сырья и производству углеродной и графитовой продукции. Создана единая стратегическая программа, задача которой -- формирование цивилизованного рынка углеграфитовой продукции в России и СНГ, развитие электродной подотрасли как единого комплекса. Все заводы, согласно программе, выполняют свою роль, внося вклад в развитие отечественной индустрии.

Главная особенность потребления углеродных материалов и изделий из них -- жесткие требования к существенному повышению их эксплуатационных свойств в целях снижения производственного затрат. В условиях обострившейся конкуренции на первое место выходят критерии качества продукции -- удельный расход, срок службы и т.д., а также себестоимость ее производства и в конечном итоге -- возможная минимальная цена продажи.

Один из пунктов стратегической программы развития электродных заводов -- проведение консолидированной технической политики по развитию, модернизации и техническому перевооружению предприятий. Так, на НовЭЗе в прошлом году пущена обжиговая печь № 3 с новой системой газоудаления -- с верхним газоходом. Начала действовать печь № 10, реконструированная по новой технологии обжига -- без пересыпочного материала с использованием контейнерной загрузки. Заканчивается разработка проекта принципиально новой узкокассетной 32-камерной печи обжига с системой пневмоудаления пересыпки, которая имеет целый ряд преимуществ перед существующей технологией, включая равномерный обжиг заготовок по всем направлениям. Кроме того, существенно улучшаются условия труда, снижается экологическое загрязнение.

Целенаправленно и планомерно развивается автоматизация предприятия. Уже работают автоматизированная система финансового и бухгалтерского учета, программа «Склад готовой продукции». Ведется разработка и внедрение автоматизированной системы управления транспортировкой, переработкой и дозированием шихты на пятой и шестой технологических нитках цеха подготовки и прессования электродной продукции. Создаваемая АСУ призвана обеспечить оптимальную рецептуру материала и избежать непроизводительного использования энергоемкого оборудования.

Для поддержания конкурентоспособности производств, интеграции опыта и координации научных исследований создан научно-технологический центр, который базируется на Челябинском электродном заводе. Цель -- аккумулировать технологические новации в углеграфитовой индустрии, обеспечивать их доработку и внедрение на электродных заводах. В настоящее время идет разработка новых марок графитов конструкционного назначения, углеграфитовых материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Планируется проведение комплекса исследований и разработка технологических регламентов для производства нефтяных коксов улучшенной структуры, пековых коксов изотропной структуры, пропиточных пеков и других сырьевых материалов.

Мы считаем наиболее актуальными задачами:

-- сохранение отрасли как единого комплекса, обеспечивающего отечественной высококачественной углеграфитовой продукцией черную и цветную металлургию, машиностроение, атомную и химическую промышленность, предприятия оборонного комплекса России;

-- обеспечение защиты интересов отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках;

-- концентрацию ресурсов для осуществления реконструкции и технического переоснащения электродных заводов, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции;

-- исключение зависимости предприятий от импортного сырья, что означает создание отечественной сырьевой базы высококачественного углеродистого сырья с целью обеспечения малосернистым нефтяным коксом производства углеграфитовой продукции, поиск путей улучшения качества и увеличения производства каменноугольного пека и пекового кокса на коксохимических производствах металлургических заводов России.

Следует особо подчеркнуть важность производства в России высококачественного пека, который позволит выпускать для отечественных и зарубежных металлургов графитированные электроды, соответствующие самым современным мировым требованиям.